Министерство общего и профессионального образования РФ

Волгоградский государственный педагогический университет

Кафедра химии

Реферат по химической технологии

Тема:

"ПРОИЗВОДСТВО серНОЙ КИСЛОТЫ из серы"

#### Подготовил:

#### студент гр. Б-312

#### ########

#### Проверила:

О.П. Бузинова.

Сдавался: июнь 2001

Оценка: отлично

###### Волгоград 2001

Содержание

1. Введение											...

2. Из истории вопроса									...

3. Характеристика целевого продукта							...

4. Сырье											...

5. Производство										...

6. Химическая схема процесса								...

7. Перспективы совершенствования технологии						...

8. Экологический аспект									...

9. Приложение										...

10. Литература										...

###### 1. Введение

Едва найдется другое, искусственно добываемое вещество, столь часто применяемое в технике, как серная кислота…

Д.И. Менделеев

Серная кислота — наиболее сильная и самая дешевая кислота, главнейший продукт основной химической промышленности. Среди минеральных кислот, объему производства и потребления занимает первое место. Серная кислота малолетучая, не дымит, в концентрированном виде не разрушает черные металлы, в то же время является одной из самых сильных кислот, в широком диапазоне температур (от -40…-20 до 260…336,5°С) находится в жидком состоянии.

Одним из двух основных источников сырья для производства является сера.

Основной потребитель серной кислоты — производство минеральных удобрений (см. приложение: диаграмма 1) — суперфосфата и сульфатов аммония и калия. Также она широко используется в производстве различных солей и кислот, всевозможных органических продуктов, красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ и т.д. Серная кислота находит разнообразное применение в нефтяной, металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности, в промышленности органического синтеза, используется в качестве водоотталкивающего и осушающего средства, применяется в процессах нейтрализации, травления и т.д.

Наиболее важные области применения серной кислоты отражены на схеме (см. приложение: рис.1).

С увеличением объема производства серной кислоты расширяется ассортимент продукции сернокислотных заводов, организуется выпуск 100% SO2, высококачественного олеума и кислоты, а также увеличивается производство новых продуктов на основе SO2. Кроме олеума, концентрированной серной кислоты и аккумуляторной кислоты, отечественные заводы выпускают также более чистую контактную кислоту улучшенного качества (для производства искусственного волокна, титановых белил и др.), чистый олеум, химически чистую и реактивную серную кислоту.

2. Из истории вопроса

Первое упоминание о серной кислоте встречается в трудах арабского алхимика Гебера, жившего в IX-X вв. Под его авторством до нас дошли различные сочинения на арабском и латинском языках, в которых, в частности, говориться, что при сильном нагревании квасцов перегоняется "спирт", обладающий сильной растворяющей силой. Как известно, квасцы — кристаллогидраты двойных сернокислых солей (калиевоалюминиевые квасцы) были известны еще в древности, следовательно "спирт" есть не что иное, как серная кислота. Но этот факт в истории — лишь установление нового, ранее неизвестного вещества. Специально же в то время серную кислоту не получали.

В настоящее время серная кислота производится двумя способами: нитрозным (башенным), существующим более 200 лет, и контактным, освоенным в промышленности в конце ХIХ и начале ХХ века. Контактный способ вытесняет нитрозный.

1. Возникновение и развитие нитрозного способа

Получать серную кислоту стали в средние века. Способ получения, применявшийся алхимиками и существовавший до XVIII в., основывался на разложении сульфатов при нагревании. Об этом упоминает в своих трудах Альберт Великий, живший в XIII в., — доминиканский монах, ставший затем епископом, убежденный алхимик. Он сообщает о том, что серную кислоту получали нагреванием железного купороса (отсюда ее название — купоросный спирт) и квасцов, а также нагреванием серы с селитрой.

В сочинениях немецкого алхимика Василия Валентина также сказано о том, что ему и его предшественникам был известен способ получения серной кислоты как из железного купороса и его перегонки, так и из серы сжиганием ее с селитрой.

Особенно способствовали изучению серной кислоты наблюдения, сделанные Андреем Либавием, который жил в XVI-начале XVII вв., в эпоху Возрождения, был врачом, занимался химией, признавая ее большую важность для медицины. Андрей Либавий показал, что серная кислота, получаемая при горении серы в селитре или прокаливании купоросов и квасцов, одинакова. Это было очень важное наблюдение. На его основе в XVII в. французские химики Николя Лефер и Николя Лемери предложили в 1966 г. производить серную кислоту, используя эти известные уже два способа. Так возник старейший технический способ получения серной кислоты — камерный, который в последствии стал называться нитрозным. Впервые в промышленности он был осуществлен в Англии (1740) и состоял в сжигании смеси серы и селитры в ковше, подвешенном в стеклянном болоне емкостью 300 л, в котором находилось некоторое количество воды. При этом выделялись газы, содержавшие значительное количество сернистого ангедрида (SO2) и окислов азота (NO, NO2, N2O3), которые, реагируя с водой и кислородом воздуха, образовывали серную кислоту.

Следующим шагом был переход от стеклянных баллонов к кубообразным камерам. В1746 г. в Шотландии применили при получении серной кислоты свинцовые камеры (отсюда название — "камерный" процесс) (см. приложение: рис.2). В 1774 г. Ле-Фоллье во Франции улучшил этот метод, введя в камеры водяной пар. В свинцовые камеры вводили смесь серы и селитры, все отверстия в камере закрывали и поджигали смесь. Образующаяся серная кислота растворялась в воде, покрывавшей дно камер. По окончании процесса камеры вентилировали. После нескольких подобных операций получалась серная кислота соответствующей крепости. Таким образом, производство серной кислоты велось периодически.

В конце же XVIII в., а именно начиная с 1793 г., над усовершенствованием камерного процесса плодотворно работали французы, профессор прикладной химии Клеман и фабрикант Дезорм, которые доказали возможность непрерывного проведения процесса получения серной кислоты.

С начала XIX в. непрерывный метод получения серной кислоты в камерных системах имел уже значительное распространение. Стало увеличиваться количество камер в установках. Так, в 1805 г. в Эдинбурге (Шотландия) работала сернокислотная установка, состоявшая из 360 камер, по 6 м3 каждая.

Н. Клеман и Ш. Дезорм дали важное объяснение действия селитры (соли азотной кислоты) в этом процессе. Ведь, казалось бы, селитра или азотная кислота (точнее, оксиды азота, которые образовывались в камерах) не нужны для получения серной кислоты, в состав молекулы которой не входит азот. Однако на деле это оказывалось не так. Без оксидов азота серная кислота этим способом не получается. По мнению Н. Клемана и Ш. Дезорма, селитра, применяемая в нитрозном методе получения серной кислоты, является только «орудием», или передатчиком, кислорода при окислении серы сначала в оксид серы (IV), а потом в оксид серы (VI).

Многие ученые, в частности крупнейший химик конца XVIII — первой половины XIX в. швед Йене Якоб Берцелиус, считали, что одним из основных этапов образования серной кислоты в присутствии оксидов азота является окисление оксида серы (IV) в газовой фазе. Была предложена следующая простая схема:

SO2 + NO2 —> SO3 + NO

NO + 1/2 O2 —> NO2

SO3 + H2O —> H2SO4

Мы видим, что эта схема как будто согласуется с описанием прохождения камерного процесса Н. Клеманом и Ш. Дезормом. Но, оказывается, дело обстояло не так просто. Однако окончательно механизм реакции получения серной кислоты камерным, или нитрозным, методом был выяснен позднее.

В первых установках оксиды азота (после окисления сернистого газа) выбрасывались в воздух. Но в 1827 г. один из самых выдающихся химиков первой половины XIX в. Жозеф Луи Гей-Люссак предложил поставить вслед за камерами башню для улавливания оксидов азота, орошаемую серной кислотой и заполненную коксом. В 1842 г. он сконструировал такую башню, которая в технологии серной кислоты носит его имя. С 1859 г. по предложению английского инженера-химика Д. Гловера перед камерами стали устанавливать башню, в которой кислота, приходящая из поглотительной башни, освобождалась от оксидов азота. Но широко вошел в практику этот аппарат лишь с 1871 г., когда известный немецкий инженер и химик Герман Лунге теоретически обосновал камерный процесс и, в частности, необходимость башни Гловера, которая обеспечивала камеры оксидами азота. Этим фактически было закончено создание классической камерной системы.

Впоследствии, в целях увеличения производства, камеры стали заменяться башнями, заполненными насадками и орошаемыми нитрозой. Первая башенная система появилась в Германии в 1907 г.

Самый первый камерный завод по получению серной кислоты возник в Англии в 1746 г., несколько позднее во Франции — в 1766 г. В России серная кислота впервые стала получаться на заводе князя Голицына под Москвой в 1805 г. В Германии первый камерный завод был введен в строй позднее, чем в России, а именно в 1820 г. в Нотшаппеле, близ Дрездена.

В 1842 г. началось промышленное производство одного из важнейших минеральных удобрений — суперфосфата, где необходима была серная кислота. Первый завод суперфосфата был построен в Англии (предпосылками послужили агрохимические исследования выдающегося немецкого химика Юстуса Либиха). Систематическое производство минеральных удобрений, в частности суперфосфата, обуславливало дальнейший рост сернокислотного производства и увеличение числа сернокислотных заводов.

Процесс получения серной кислоты камерным (или башенным) способом (см. приложение: рис.3) называется нитрозным, по названию того промежуточного вещества, которое образуется при этом процессе. Что же это за вещество?

Еще в 1812 г. выдающийся английский химик Гэмфри Дэви заметил образование в камерах белых кристаллов, расплывающихся на воздухе. Существование этих кристаллов, которое стало известно многим исследователям, привело к мысли, что процессы, происходящие в камерах, более сложные, чем это предполагалось.

И действительно, исследованиями многих инженеров и химиков во второй половине XIX в., например Э. Пелиго, Ф. Рашига, Ф. Траутца, Э. Абеля и др., а особенно Г. Лунге, был установлен состав «камерных» кристаллов, которыми оказалась нитрозилсерная кислота. Механизм образования ее можно представить так:

2SO2 + N2O3 + H2O + O2 = 2HNSO5

Г. Лунге считал, что азот в нитрозном процессе получения серной кислоты действует в трехвалентном состоянии, а именно в форме оксида азота N2O3. Как показали дальнейшие исследования, особенно советских ученых А В. Тихонова, В. Н. Шульца, С. Д. Ступникова, И. Н. Кузьминых, К. М. Малина и др., в теории Лунге действительно было рациональное зерно. На основании анализа и проверки предыдущих теорий, а также большого экспериментального материала профессор К. М. Малин предложил схему нитрозного процесса. Суммарное уравнение реакции получения серной кислоты нитрозным методом (исключая промежуточные продукты) выражается так:

Н2SО3 + 2HNO2 = H2SO4 + 2NO + H2O

(HNO2 —это азотистая кислота, так же как и оксид азота N2O3, содержит трехвалентный азот; она образуется в цикле реакций нитрозного процесса).

Итак, рассмотрено развитие технологических схем и теории нитрозного процесса получения серной кислоты. Такая кислота не особенно чистая и не концентрированная. Поэтому область применения ее ограничена. В таких производствах, как получение взрывчатых веществ, или в органическом синтезе, который особенно бурно стал развиваться с начала XX в., нужна более концентрированная и гораздо более чистая кислота. Для таких целей используется серная кислота, получаемая другим методом — контактным.

2. Возникновение и развитие контактного способа

Само по себе название "контактный" подразумевает наличие какого-то контакта, или "контактного" вещества, при помощи которого происходит химическая реакция, в данном случае окисление оксида серы (IV) в оксид серы (VI):

2SO2 + О2 = 2SO3

При взаимодействии оксида серы (VI) с водой образуется серная кислота:

SO3 + H2O = H2SO4

Но реакция между оксидом серы (IV) и кислородом не идет даже при нагревании. Но если смесь этих веществ привести в соприкосновение с некоторыми накаленными металлами или их соединениями, то образуется оксид серы (VI). Это было обнаружено почти одновременно англичанином П. Филлипсом в 1831 г. и немецким химиком И. В. Деберейнером в 1832 г. В 1831 г. П. Филлипсу был выдан патент на получение серной кислоты новым способом. В этом патенте описывается производство серной кислоты "посредством мгновенного соединения сернистого ангидрида с кислородом воздуха... упомянутая смесь в соответствующих отношениях составных частей пропускается... через накаленную трубку из фарфора или другого материала... В трубке находится тонкая платиновая проволока или платина в каком-либо другом тонко распределенном состоянии".

И. Деберейнер в 1832 г. применял в качестве "контактного" вещества мелкораздробленную платину, а другой немецкий ученый— Г. Магнус в этом же году — платиновую губку.

В начале сырьем в контактном методе получения серной кислоты служила сера, которая предварительно сжигалась для образования оксида серы (IV). Но уже в 1833 г. француз Перре получил патент после проведения им опытов сжигания серного колчедана FeS2 (пирита), в результате чего выделялся оксид серы (IV). А в 1836 г. он сконструировал печь для сжигания колчедана (см. приложение: рис.4) и также получил патент.

До этого поставщиком серы в Европе была в основном Италия. В 1838 г. произошло повышение цен на итальянскую серу (с 5 до 14 фунтов стерлингов), правда, впоследствии его отменили, но тем не менее это послужило значительным толчком для замены серы в контактном методе получения серной кислоты колчеданом. В 40-х годах XIX в. началось вытеснение серы колчеданом. Особенно это усилилось в 50-е годы XIX в., когда в 1855 г. были открыты крупнейшие месторождения колчедана в Испании и Португалии, а в 1859 г. — крупное месторождение в Норвегии.

В этом же году впервые использовали еще одно сырье для контактного метода получения серной кислоты — газы, отходящие при металлургическом производстве. В 1859 г. в Окере (Германия) был построен первый завод на газах металлургических печей. Впоследствии этот источник оксида серы (IV) стал широко применяться и применяется до сих пор.

В этот же период середины XIX в. (40-е — начало 60-х годов) были предприняты попытки усовершенствовать аппаратуру для контактного получения серной кислоты. Как выразился фактический основатель современного контактного способа получения серной кислоты немецкий химик и инженер Рудольф Книч, авторы многочисленных работ этого периода поставили перед собой "великую цель" замены камерного способа контактным.

При создании промышленности искусственных красителей появилась настоящая потребность в высококонцентрированной серной кислоте, которую не мог дать камерный способ.

Выполнению именно этой задачи были посвящены работы Клеменса Винклера, начавшиеся в середине 70-х годов XIX в. Применяя в качестве катализатора тонкораспыленную платину на асбесте и выбирая соответствующие пропорции газов в смеси, К. Винклер получил хороший выход оксида серы (IV) (75%).

В конце XIX в. и особенно в начале XX в. потребность в высококонцентрированной серной кислоте (олеуме) стала еще более возрастать в связи с бурным развитием органического синтеза. В 1897 г. был построен первый контактный сернокислотный завод в России (Тентелевский завод в Петербурге), который систематически начал работать с 1903 г. Начиная с 1901 г. Р. Книч провел глубокие исследования процесса контактного получения серной кислоты. Им были сделаны важные теоретические выводы, которые легли в основу проведения этого процесса. С этого момента контактный способ получения кислоты становится на "современные рельсы".

В это же время, а именно в 1901-1902гг., Де-Хэн взял первые патенты на применение ванадиевых соединений в качестве катализаторов для контактного процесса получения серной кислоты. Применять же ванадиевые катализаторы стали только в 1920-1930 гг., особенно в результате работ советских ученых А. Е. Ададурова и Г. К. Борескова.

За последние годы в процессе производства серной кислоты внесены существенные улучшения. Широко применяется обжиг колчедана в кипящем слое и сжигание серы в циклонной печи, значительно увеличивается использование тепла, выделяющегося при обжиге сырья, и на других стадиях производства серной кислоты. Непрерывно повышается производительность башенных сернокислотных систем в результате поддержания оптимального технологического режима, разработанного на основе исследований; интенсивность башенных систем достигает 250 кг/м3 в сутки. Освоен контактно-башенный процесс производства серной кислоты, при котором расход HNO3 составляет 6-7 кг на 1 тонну H2SO4.

3. Характеристика целевого продукта

Серная кислота может существовать как самостоятельное химическое соединение H2SO4, а также в виде соединений с водой H2SO4·2H2O, H2SO4·H2O, H2SO4·4H2O и с триоксидом серы H2SO4·SO3, H2SO4·2SO3.

В технике серной кислотой называют и безводную H2SO4 и ее водные растворы (по сути дела, это смесь H2O, SO2 и соединений H2SO4·nH2O) и растворы триоксида серы в безводной H2SO4 — олеум (смесь H2SO4  и соединений H2SO4·nSO3).

Безводная серная кислота — тяжелая маслянистая бесцветная жидкость, смешивающаяся с водой и триоксидом серы в любом соотношении. Физические свойства серной кислоты, такие, как плотность, температура кристаллизации, температура кипения, зависят от ее состава.

Безводная 100%-ная кислота имеет сравнительно высокую температуру кристаллизации 10,7 °С. Чтобы уменьшить возможность замерзания товарного продукта при перевозке и хранении, концентрацию технической серной кислоты выбирают такой, чтобы она имела достаточно низкую температуру кристаллизации. Промышленность выпускает три вида товарной серной кислоты:

Башенная кислота — 75%; температура кристаллизации: — 29 °C.

Контактная кислота — 92,5%; температура кристаллизации: —22 °C.

Олеум — 20% своб.SO3; температура кристаллизации: 2. °C

Серная кислота и вода образуют азеотропную смесь состава 98,3% H2SO4 и 1,7% H2O с максимальной температурой кипения (336,5°С). Состав находящихся в равновесии жидкой и паровой фаз для кислоты азеотропной концентрации одинаков; у более разбавленных растворов кислоты в паровой фазе преобладают пары воды, в паровой фазе над олеумом высока равновесная концентрация SO3.

Серная кислота весьма активна. Она растворяет оксиды металлов и большинство чистых металлов, вытесняет при повышенной температуре все другие кислоты из солей. Особенно жадно серная кислота соединяется с водой благодаря способности давать гидраты. Она отнимает воду у других кислот, от кристаллогидратов солей и даже кислородных производных углеводородов, которые содержат не воду как таковую, а водород и кислород в сочетании Н:О=2. Дерево и другие растительные и животные ткани, содержащие целлюлозу (С6Н10О5), крахмал и сахар, разрушаются в концентрированной серной кислоте; вода связывается с кислотой и от ткани остается лишь мелкодисперсный  углерод. В разбавленной кислоте целлюлоза и крахмал распадаются с образованием сахаров. При попадании на кожу человека концентрированная серная кислота вызывает ожоги.

4. Сырье

Традиционно одним из основных источников сырья является сера (т.к. она практически полностью превращается в сернистый газ). Сера в природе преимущественно входит в состав сульфидов и сульфатов. Наиболее распространенным сульфидом является пирит, или серный колчедан FeS2. Поэтому серный (железный) колчедан — второй основной источник сырья для производства кислоты. Около половины серной кислоты в СССР получали из серы, треть — из колчедана.

Природный колчедан всегда содержит примеси сернистых соединений меди, цинка, свинца, мышьяка, сурьмы, различные сульфаты и карбонаты, кварц, силикаты и т.д. Примеси понижают иногда содержание серы до 36%.

Значительное место в сырьевом балансе занимают отходящие газы цветной металлургии, содержащие диоксид серы. Это имеет большое значение в деле охраны окружающей среды (см. гл.: "Экологический аспект"). Отходящие газы — наиболее дешевое сырье, низки оптовые цены и на колчедан, наиболее же дорогостоящим сырьем является сера. Следовательно, для того чтобы производство серной кислоты из серы было экономически целесообразно, должна быть разработана схема, в которой стоимость ее переработки будет существенно ниже стоимости переработки колчедана или отходящих газов.

5. Производство

Первой стадией сернокислотного производства и башенным, и контактным способами является получение диоксида серы при сжигании сернистого сырья (в нашем случае — серы). После очистки диоксида серы (особенно в контактном методе) ее окисляют до триоксида серы, который соединяют с водой с получением серной кислоты. Окисление SO2 в SO3 в обычных условиях протекает крайне медленно. Для ускорения процесса применяют катализаторы.

В контактном методе производства серной кислоты окисление диоксида серы в триоксид осуществляется на твердых контактных массах. Благодаря усовершенствованию контактного способа производства, себестоимость более чистой и высококонцентрированной контактной серной кислоты лишь незначительно выше, чем башенной. В настоящее время свыше 90% всей кислоты производится контактным способом.

В качестве катализаторов контактного процесса теперь применяется термически стойкая ванадиевая контактная масса (в виде гранул и колец) с пониженной температурой зажигания. Проведены работы по освоению процесса окисления SO2 в кипящем слое катализатора. Важным усовершенствованием является двойное контактирование, при котором обеспечивается высокая степень окисления SO2 на катализаторе (до 99,8%) и потому исключается необходимость в дополнительной санитарной очистке отходящих газов.

Внедряется процесс конденсации H2SO4, заменяющий абсорбцию серного ангидрида.

Также для производства серной кислоты используют ангидрид или безводный сульфат кальция CaSO4, гипс или двуводную соль CaSO4·2H2O и фосфогипс, представляющий собой отход производства концентрированных фосфорных удобрений (смесь гипса, соединений фтора, окислов фосфора, SO2 и других примесей).

В нитрозном  способе катализатором служат оксиды азота. Окисление SO2 происходит в основном в жидкой фазе и осуществляется в башнях с насадкой. Именно по аппаратурному признаку нитрозный способ называют башенным. Сущность нитрозного метода состоит в том, что обжиговый газ обрабатывается серной кислотой, в которой растворены окислы азота. Сернистый ангидрид обжигового газа поглощается нитрозой, и затем окисляется окислами азота по реакции:

SO2 + N2O3 + H2O = H2SO4 + 2NO.

Образующийся NO плохо растворим в нитрозе и выделяется, а затем частично окисляется кислородом до NO2. Смесь NO и NO2 вновь поглощается H2SO4.

6. Химическая схема процесса

1). Сжигание серы

При получении обжигового газа путем сжигания серы отпадает необходимость очистки от примесей. Стадия подготовки будет включать лишь осушку газа и утилизацию кислоты. При сжигании серы протекает необратимая экзотермическая реакция:

S + O2 = SO2                          (1)

с выделением очень большого количества  теплоты: изменение Н= -362,4 кДж/моль, или в пересчете на единицу массы 362,4/32=11,325 кДж/т = 11325 кДж/кг S.

Расплавленная жидкая сера, подаваемая на сжигание, испаряется (кипит) при температуре 444,6 °С; теплота испарения составляет 288 кДж/кг. Как видно из приведенных данных, теплоты реакции горения серы вполне достаточно для испарения исходного сырья, поэтому взаимодействие серы и кислорода происходит в газовой фазе (гомогенная реакция).

Сжигание серы в промышленности проводят следующим образом. Серу предварительно расплавляют (для этого можно использовать водяной пар, полученный при утилизации теплоты основной реакции горения серы). Так как температура плавления серы сравнительно низка, то путем отстаивания и последующей фильтрации от серы легко отделить механические примеси, не перешедшие в жидкую фазу, и получить исходное сырье достаточной степени чистоты. Для сжигания расплавленной серы используют два типа печей — форсуночные и циклонные. В них необходимо предусмотреть распыление жидкой серы для ее быстрого испарения и обеспечения надежного контакта с воздухом во всех частях аппарата.

Из печи обжиговый газ поступает в котел-утилизатор и далее в последующие аппараты.

Концентрация диоксида серы в обжиговом газе зависит от соотношения серы и воздуха, подаваемых на сжигание. Если воздух берут в стехиометрическом количестве, т.е. на каждый моль серы 1 моль кислорода, то при полном сгорании серы концентрация будет равна объемной доле кислорода в воздухе С=21%. Однако обычно воздух берут в избытке, так как в противном случае в печи будет слишком высокая температура.

При адиабатическом сжигании серы температура обжига для реакционной смеси стехиометрического состава составит ~1500°С. В практических условиях возможности повышения температуры в печи ограничены тем, что выше 1300°С быстро разрушается футеровка печи и газоходов. Обычно при сжигании серы получают обжиговый газ, содержащий 13-14% SO2.

2). Контактное окисление SO2 в SO3

Контактное окисление диоксида серы является типичным примером гетерогенного окислительного экзотермического катализа.

Это один из наиболее изученных каталитических синтезов. В СССР наиболее основательные работы по изучению окисления SO2 в SO3 и разработке катализаторов были проведены Г.К. Боресковым. Реакция окисления диоксида серы:

SO2 + 0,5 O2 = SO3               (2)

характеризуется очень высоким значением энергии активации и поэтому практическое ее осуществление возможно лишь в присутствии катализатора.

В промышленности основным катализатором окисления SO2 является катализатор на основе оксида ванадия V2O5 (ванадиевая контактная масса). Кталитическая активность в этой реакции проявляют и другие соединения, прежде всего платина. Однако, платиновые катализаторы чрезвычайно чувствительны даже к следам мышьяка, селена, хлора и других примесей и поэтому постепенно были вытеснены ванадиевым катализатором.

Скорость реакции повышается с ростом концентрации кислорода, поэтому процесс в промышленности проводят при его избытке.

Так как реакция окисления SO2 относится к типу экзотермических, температурный режим ее проведения должен приближаться к линии оптимальных температур. На выбор температурного режима дополнительно накладываются два ограничения, связанные со свойствами катализатора. Нижним температурным пределом является температура зажигания ванадиевых катализаторов, составляющая в зависимости от конкретного вида катализатора и состава газа 400-440°С. верхний температурный предел составляет 600 – 650*С и определяется тем, что выше этих температур происходит перестройка структуры катализатора, и он теряет свою активность.

В диапазоне 400-600°С процесс стремятся провести так, чтобы по мере увеличения степени превращения температура уменьшалась.

Чаще всего в промышленности используют полочные контактные аппараты с наружным теплообменом. Схема теплообмена предполагает максимальное использование теплоты реакции для подогрева исходного газа и одновременное охлаждение газа между полками.

Одна из важнейших задач, стоящих перед сернокислотной промышленностью, — увеличение степени превращения диоксида серы и снижение его выбросов в атмосферу. Эта задача может быть решена несколькими методами.

Один из наиболее рациональных методов решения этой задачи, повсеместно применяемой в сернокислотной промышленности, — метод двойного контактирования и двойной абсорбции (ДКДА). Для смещения равновесия вправо и увеличения выхода процесса, а также для увеличения скорости процесса процесс проводят по этому методу. Его сущность состоит в том, что реакционную смесь,  в которой степень превращения SO2 составляет 90-95%, охлаждают и направляют в промежуточный абсорбер для выделения SO3. В оставшемся реакционном газе соотношение O2:SO2 существенно повышается, что приводит к смещению равновесия реакции вправо. Вновь нагретый реакционный газ снова подают в контактный аппарат, где на одном-двух слоях катализатора достигают 95% степени превращения оставшегося SO2.суммарная степень превращения SO2 составляет в таком процессе 99,5%-99,8 %.

3). Абсорбция триоксида серы

Последней стадией процесса производства серной кислоты контактным способом является абсорбция триоксида серы из газовой смеси и превращение его в серную кислоту.

nSO3 + H2O = H2SO4 + (n-1)SO3+Q 	   (3)

если n>1, то получается олеум (раствор SO3 в H2SO4);

если n=1 , то получается моногидрат (98,3% H2SO4);

если n<1, то получается разбавленная серная кислота.

При выборе абсорбента и условий проведения стадии абсорбции необходимо обеспечить почти 100%-ное извлечение SO3 из газовой фазы. Для полного извлечения SO3 необходимо, чтобы равновесное парциальное давление SO2 над растворителем было ничтожно малым, так как при этом будет велика движущая сила процесса абсорбции. Однако, в качестве абсорбента нельзя использовать и такие растворы, над поверхностью которых велико равновесное парциальное давление паров воды. В этом случае еще не растворенные молекулы SO3 будут реагировать с молекулами воды в газовой фазе с образованием паров серной кислоты и быстро конденсироваться в объеме с образованием мельчайших капель серной кислоты, диспергированных в инертной газовой среде – азоте, т.е. с образованием сернокислотного тумана:

SO3(г) + H2O(г)                  H2SO4(г)               H2SO4(туман) ; Q>0

Туман плохо улавливается в обычной абсорбционной аппаратуре и в основном уносится с отходящими газами в атмосферу, при этом загрязняется окружающая среда и возрастают потери серной кислоты.

Высказанные соображения позволяют решить вопрос о выборе абсорбента. Оптимальным абсорбентом является 98,3%-ная серная кислота (техническое название — моногидрат), соответствующая азеотропному составу. Действительно, над этой кислотой практически нет ни паров воды, ни паров SO3. Протекающий при этом процесс можно условно описать уравнением реакции:

SO3 + nH2SO4 + H2O= (n+1) H2SO4

Использование в качестве поглотителя менее концентрированной серной кислоты может привести к образованию сернокислотного тумана, а над 100%-ной серной кислотой или олеумом в паровой фазе довольно велико равновесное парциальное давление SO3, поэтому он будет абсорбироваться не полностью. Однако если в качестве одного из продуктов процесса необходимо получить олеум, можно совместить абсорбцию олеумом (1-й абсорбер) и абсорбцию 98,3%-ной кислотой (2-й абсорбер).

В принципе при высоких температурах над 98,3%-ной кислотой может быть значительным парциальное давление паров самой кислоты, что также будет снижать степень абсорбции SO3. Ниже 100°С равновесное давление паров H2SO4 очень мало и поэтому может быть достигнута практически 100%-ная степень абсорбции.

Таким образом, для обеспечения высокой степени поглощения следует поддерживать в абсорбере концентрацию серной кислоты, близкую к 98,3%, а температуру ниже 100°С. Однако в процессе абсорбции SO3 происходит закрепление кислоты (повышение ее концентрации) и в силу экзотермичности реакции увеличивается температура. Для уменьшения тормозящего влияния этих явлений абсорбцию ведут так, чтобы концентрация H2SO4 при однократном прохождении абсорбера повышалась только  на 1-1,5%, закрепившуюся серную кислоту разбавляют в сборнике до концентрации 98,3%, охлаждают в наружном холодильнике и вновь подают на абсорбцию, обеспечивая высокую кратность циркуляции.

7. Перспективы совершенствования технологии

И у нас и за рубежом серная кислота получается двумя способами, но как мы уже знаем, контактный способ, в виду того, что при нем получается более крепкая и чистая кислота стал все более и более вытеснять нитрозный. Кроме того, при нитрозном способе происходит загрязнение атмосферы вредными оксидами азота, а также расходуется азотная кислота. Поэтому в последнее время новые заводы для получения серной кислоты строятся только по контактному методу. А заводы, которые работают по нитрозному методу, в основном усовершенствуются. Какие же главные задачи стоят перед сернокислотным производством и в каком направлении требуется его совершенствование?

Отметим основные моменты.

1. Серную кислоту получают из следующих видов сырья: серного колчедана (более половины серной кислоты), отходящих газов металлургических производств, серы, сероводорода. Одной из первых задач является более полное использование отходящих газов металлургической промышленности (особенно таких, где концентрация SO2 не ниже 4%); использование сероводорода, который является отбросом коксохимических и нефтеперерабатывающих заводов; использование серного колчедана, который является отходом цветной металлургии, и извлечение из него серы возможно наиболее экономически выгодным способом.

2. Одной из важных задач является усовершенствование методов обработки сырья и, в частности, обжиг серного колчедана. Теперь основное направление в технике обжига колчедана — принцип "кипящего" слоя, сущность которого в проведении обжига зернистого материала при 800-900 °С так, что частицы обжигаемого сырья находятся под действием направленного с низу воздушно-газового потока в непрерывном хаотическом движении. Каждая частица обжигаемого сырья омывается в этом случае газами, содержащими кислород, и происходит почти полное сгорание колчедана, степень выгорания серы при котором достигает 97-99%. Разрабатываются печь-котлы с двумя и более "кипящими" слоями.

3. Технический прогресс в контактном процессе получения серной кислоты идет также и по пути усовершенствования контактных аппаратов (контактный аппарат — особый сосуд, в котором находится катализатор и где происходит сама реакция окисления оксида серы), а также создание новых.

Если раньше реагирующие газы проходили сквозь неподвижный слой катализаторы, то теперь применяют "кипящий" слой катализатора. В настоящее время используются контактные аппараты с несколькими кипящими слоями.

4. Очень важным является автоматизация производства. Оно непрерывно, при чем все основные аппараты, составляющие технологическую схему соединены последовательно. При перебоях в работе одного аппарата нарушается режим работы остальных. Поэтому введение автоматических методов контроля и регулирование процесса, то есть полная автоматизация производства, имеет большое значение.

В химической, и в частности сернокислотной, промышленности автоматизация особенно важна потому, что в ходе химических процессов возможно выделение в атмосферу производственных помещений вредных продуктов (газы, пыль, пары и т.д.). В таких помещениях обслуживающий персонал должен отсутствовать.

Разрабатываются схемы полной автоматизации получения серной кислоты из концентрированного оксида серы (IV), сероводорода и природной серы, включая пуск, остановку и вывод системы из аварийного состояния. Такой полностью автоматизированный цех-автомат может работать на "замке", то есть без непосредственного участия обслуживающего персонала.

8. Экологический аспект

Научно-техническая революция и связанный с ней интенсивный рост химического производства вызвали различные негативные изменения в окружающей среде: отравление и загрязнение пресных вод, загрязнение Мирового океана, загрязнение земной атмосферы, нарушение земного покрова Земли, опустошение недр, уничтожение почвы — плодородного слоя Земли, истребление животных и птиц, вплоть до полного исчезновения многих биологических видов.

Сложившееся мнение, что основной вред окружающей среде наносят химические производства, статистика отвергает. Так, ежегодно в атмосферу выбрасывается 100 млн. т серы (IV). Более половины этого количества приходится на долю ТЭС, четвертая часть — на долю цветной металлургии, и лишь несколько процентов — на долю черной металлургии и основной химической промышленности. То же самое можно сказать о выбросах оксида азота и оксида углерода (IV), твердых пылеобразных выбросах и канцерогенных твердых микроэлементах. Химическая промышленность на ряду с нефтехимией в действительности ответственна за появление в атмосфере аммиака, сероводорода, хлоридов и фторидов, формальдегида, нафталина, стирола, толуола, метанола, азотной, фосфорной, уксусной и синильной кислот.

Основные мероприятия нашего гос-ства по охране окружающей среды предусматривают:

- Комплексное использование сырья и разработки безотходной технологии.

- Создание систем оборотного и повторного использования воды, включая внедрение на промышленных предприятиях бессточных систем водоиспользования.

- Конструирование высокоэффективных очистных сооружений.

Под безотходной технологией понимается такой способ производства, при котором рационально используются все компоненты сырья и энергии в цикле:

Потребление

Сырьевые		Производство		Отходы		Вторичные

ресурсы									ресурсы

Малоотходная технология является промежуточной при организации безотходного производства. Под малоотходным производством понимают такое производство, (или совокупность производств), в результате функционирования которого воздействие на окружающую среду не превышает санитарного уровня.

Как уже отмечалось ранее, отходы химических производств, являются источниками загрязнения окружающей среды, значительно уступают в это смысле энергетике, черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности и транспорту. Поэтому перед химией стоит проблема изыскать эффективные методы обезвреживания и использования не только отходов собственно химической промышленности но и многих промышленных и бытовых отходов. И эта актуальная задача уже решается для всех сфер окружающей среды, включая атмосферу, природные воды и почву. Вот пример, который напрямую связан с темой реферата.

В атмосферу с отходящими газами тепловых электростанций и металлургических заводов выбрасывается большое количество, диоксида серы, в целях же защиты чистоты окружающей среды во всем мире принимаются меры по использованию отходов промышленности, содержащих серу. Один из вариантов — использование в производстве серной кислоты (так, например, значительное место в сырьевом балансе производства занимают отходящие газы цветной металлургии, содержащие диоксид серы). Отходящие газы — наиболее дешевое сырье, в отличие от серы. Следовательно, такой технологический путь помогает обеспечению чистоты окружающей среды, да плюс к этому, имеет экономическую выгоду.

9. Литература

- Алтухов К.В., Мухленов И.П., Тумаркина Е.С. Химическая технология: пособие для студентов химических и биологических специальностей пед. институтов. М.: Просвещение, 1985.

- Белоцветов А.В. и др. Химическая технология. Уч. для студентов хим. специальностей пед. ин-тов. —М.: Просвещение, 1976.

- Гаврусейко Н.П., Дебалтовская В.И. Химические викторины. Под ред. С.В. Маркевича и С.И. Маркевич. —Минск: "Нар. Асвета", 1972.

- Книга для чтения по неорганической химии. Ч. 1. Пособие для учащихся. —М.: Просвещение, 1974.

- Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая технология. —М.: Высшая школа, 1990.

- Общая химическая технология. Уч. для химико-технологических специальностей ВУЗов под редакцией проф. И.П. Мухленова. Ч. 2: Важнейшие химические производства. —М.: Высшая школа, 1984.

- Попова Л.А. Серная кислота. —М.: Просвещение, 1964.

- Фельдман Ф.Г. Рудзитис Г.Е., Химия: Уч. для 9 кл. сред. шк. —М.: Просвещение, 1992.

- Химия: справ. материалы: кн. для учащихся. Под ред. Ю.Д. Третьякова. —М.: Просвещение, 1994.

Приложение

Na2SO3

Колчедан

Сульфитная целлюлоза

SO2

SO3

NaHSO3

Сера

Ca(HSO3)2

Хлористый сульфурил

Фтор - и хлорсульфоновые к-ты

Процессы сульфирования

Газы цветной металлургии

Газы

агломерационных фабрик

контактный

сероводород

Отработанные кислоты

башенный

гипс

Минеральные удобрения

Сульфат аммония (NH4)2SO4

Травление металлов

Производство сульфатов Na, K, Fe, Cu, Zn, Al и др.

H2SO4

Металлургия:  Al, Mg, Cu, Hg, Co, Ni, Au  и др.

Производство K2Cr2O7 и Na2Cr2O7

Минеральные кислоты  HF, H3PO4, H3BO3

Взрывчатые вещества

Минеральные пигменты

Получение спиртов, эфиров и др. органических веществ

Очистка нефтепродуктов и минеральных масел

Хим. волокна, текстильная промышленность

Производство патоки и глюкозы

Органические красители

Рис.1. Схема применения серной кислоты

Диаграмма 1. Использование серной кислоты в промышленности

- удобрения (59%)

- получение вискозы и других видов целлюлозы (4%)

- получение оксида титана (IV) и других красителей (6%)

- травление (2%)

- очистка нефти (2%)

- химическое производство, за исключением указанных применений (20%)

- прочие (7%)

Рис. 2.. Разрез свинцовой камеры для 				Рис. 4. Печь для обжига

производства серной кислоты периодического			колчедана.

действия.

Рис. 3. Схема получения серной кислоты башенным, методом.

Блок-схема урока по теме:

"Производство серной кислоты контактным способом".

За базовый взят учебник:

Фельдман Ф.Г. Рудзитис Г.Е., Химия: Уч. для 9 кл. сред. шк. —М.: Просвещение, 1992.

повторение темы:                          производство  H2SO4  контактным  способом

"серная кислота"

сырье

получение

оксида серы (IV)

очистка

оксида серы (IV)

окисление

оксида серы (IV) в

оксида серы (VI)

получение H2SO4

гидратацией

оксида серы (VI)

общие

принципы

сернокислого

производства

охрана

окружающей

среды

химико-биологическая  викторина

В викторине участвуют:

- две команды по 6 человек, с выбранным капитаном (для возможных записей рекомендуется иметь листок и ручку);

- ведущий, задающий вопросы;

- помощник, следящий за временем;

- помощник, записывающий баллы на доске;

- два помощника, стоящие возле каждой из команд и следящих за соблюдением правил.

Игра состоит из нескольких этапов. Членам выигравшей команды выставляют "5" по биологии и химии (предварительная договоренность с преподавателями).

инструкция участникам

Читается вопрос. По команде "время" начинается обсуждение. Помощник останавливает время после вставания капитана, если команда отвечает неправильно, то другая имеет право совещаться до окончания лимита.

Если ни одна из команд не дает верной версии, то могут отвечать болельщики.

Запрещается вести обсуждения во время ответа.

В интересах команды, чтобы их версии не слышали соперники.

основная часть

Время на обсуждение — 1 минута.

Правильный ответ — 2 балла.

- Какое вещество сейчас называют хлебом химии? Почему?

О: Серная кислота. Без нее не возможно производство кислот, солей, удобрений, различных красителей и осуществление почти всех органических синтезов.

- Сосна, тополь, вяз, береза, ель, дуб. У каких из названных деревьев опадают листья?

О: У всех.

- Продолжи список:

бычий слепень, рак-отшельник,  вошь, чесоточный  клещ…

О: Любые представители членистоногих.

- Химическая величина, показывающая, во сколько раз масса атома элемента больше 1/12 массы атома углерода.

О: Относительная атомная масса элемента.

- Комнатная муха имеет два больших сложных глаза и три простых, но, несмотря на обилие глаз, муха отчетливо видит лишь на расстоянии 40 - 70 см. А стрекоза видит дальше — на 1,5 - 2м. Найдите причину различий в "дальнозоркости" и объясните ее (связано с различным образом жизни).

О: Стрекоза охотник, а муха питается неподвижной пищей.

- Что лишнее в списке? Выделение теплоты, изменение окраски, испарение, появление запаха, образование осадка, выделение газа, конденсация жидкости.

О: Речь идет о внешних признаках химической реакции.

капитанский этап

Отвечает только капитан без помощи команды, в случае подсказки — вопрос снимается.

Время на обсуждение — 30 секунд.

Правильный ответ — 2 балла.

- О каком элементе идет речь? Элемент широко распространен в природе, содержится в качестве составляющего во всех растительных и животных организмах. Он в 14 раз легче воздуха. В свободном состоянии встречается крайне редко, но входит в состав многих химических веществ, в частности, это серная, соляная и азотная кислоты, гидроксид калия. Он преобладает на Солнце и большинстве звезд, составляя до половины их массы.

О: Водород.

- Английский ученый Гук при помощи микроскопа сделал открытие. Он взял кусочек обыкновенной пробки, вырезал из него тонкую, как папиросная бумага, пластинку и рассмотрел ее под микроскопом. Картина получилась совершенно неожиданная: пластинка пробки выглядела, как пчелиные соты, — она состояла из множества тесно стоящих одна подле другой ячеек. Что это были за ячейки?

О: Клетки.

этап встречных вопросов

Команды поочередно задают друг другу по 3 заранее подготовленных вопроса.

Время на обсуждение — 30 секунд.

Правильный ответ — 2 балла.

основная часть (продолжение)

- Какой камень сыграл большую роль в развитии химии несмотря на то, что он в действительности никогда не существовал?

О: Философский камень.

- Какова роль и значение лесов и древесных насаждений?

О: Очищают атмосферу от вредных примесей, обогащают кислородом, регулируют течение рек, предохраняют от загрязнения, защищают почву от эрозии, спасают от шума, пыли, жары, служат местом для отдыха, сбора лекарственных трав, грибов, ягод.

- В вину этому металлу можно поставить искоренение племени инков и смерть еще множества людей.

О: Золото.

- Что такое Красная книга?

О: Специальное официальное издание, которое включает характеристику видов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения и рекомендации по обеспечению их охраны.

- Металл, который при обыкновенной температуре остается жидким?

О: Ртуть.

этап блиц-вопросов

Время на обсуждение — 10 секунд.

Правильный ответ — 1 балл.

- Чем отличается сульфид от сульфита?

О: сульфид — соль серной кислоты, сульфит — соль сернистой кислоты.

- Из чего делают изюм?

О: Из винограда.

- Как звали отца Менделеева?

О: Иван.

- Как определить возраст дерева?

О: По годичным кольцам.

- Химически неделимые частицы.

О: Атом.

- Процесс слияния мужской и женской половых клеток.

О: Оплодотворение.

- Вода в замороженном виде.

О: Лед.

- У каких растений есть парус, лодочка и весла?

О: У бобовых.

- Слой газа в атмосфере, защищающий от УФ-излучения.

О: Озон.